Tjänstebeskrivning

Teknisk förvaltning – energi

2021-…-…

| Aff-kod | Åtgärdskrav | Utförandetid | Ansvar | Ersättning |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S | Stödverksamhet |  | L | FL/FS |
|  | Förutsättningar för tjänsten Dessa texter ansluter till kontraktet och ABFF 15 och är upprättade i enlighet med Aff, Avtal för fastighetsförvaltning och service. För texterna gäller Aff-definitioner 15. För texterna i SA-SK gäller pyramidregeln vilket innebär att det som skrivs under en rubrik på högre nivå gäller för samtliga underrubriker om inte annat är angivet under dessa. Det som skrivs under rubriken S, gäller således för SA, SA1, SA1.1 osv, om inte annat anges under dessa underrubriker. I de fall det förekommer en motstridighet mellan texter i denna tjänstebeskrivning och i hänvisade dokument, ex tillverkarens anvisningar, så gäller texten i detta dokument. B; Beställaren; UL; Underleverantör; FS; Fast ersättning startperiod. L; Leverantören; SL; Sidoleverantör; FL; Fast ersättning löpande optimering. RÖ; Rörlig ersättning. Avser objekt: Fastigheten [Namn på fastigheten] |  |  |
| 1 | Notera och rapportera förhållanden i fastigheten som iakttas och kan vara av intresse för B som fastighetsägare. Exempel på förhållanden kan vara något som inte fungerar, tecken på skadedjur, riskkonstruktioner m.m. | I samband med besök i fastigheten | L | FL/FS |
| sb | fASTIGHETSFÖRVALTNING |  | L | FL/FS |
| sB3 | Teknisk förvaltning |  | L | FL/FS |
| SB3.3 | Energioptimering |  | L | FL/FS |
| SB3.3.1 | Energioptimering startperiod |  | L | FS |
|  | Förutsättningar för tjänsten Avser objekt: Fastigheten [Namn på fastigheten] |  |  |  |
| 1 | Referensvärde Under startperioden ta fram referensvärde för B:s energianvändning och energikostnader. Referensvärdet för energianvändning är ett genomsnittligt värde för den normalårskorrigerade energianvändningen under de senaste tre åren innan avtalet undertecknas (rullande 12 månader). Referensvärdet för energikostnader är värdet ett år innan kontraktet undertecknas (rullande 12 månader) och omfattar fasta och rörliga kostnader. Det förutsätts att inomhustemperaturen har varit minst den önskade under perioden för framtagande av referensvärdet. För fakta om referensvärdet, se bilaga 1. | Under startperioden | L | FS |
| 2 | Energianalys L ska under startperioden göra en energianalys av fastigheten och utifrån den ta fram en energioptimeringsplan. Energianalysen omfattar följande delar: - Referensvärde enligt pkt 1 - Inventering av fastigheten, inklusive styr- och övervaknings-systemet för att identifiera vad som fungerar väl och vad som kan förbättras. I det ingår att gå igenom larmhistoriken, analysera uppsättning av S/Ö-systemet avseende lämplighet och möjlighet till styrning på ett energieffektivt sätt, samt analys av huruvida systemet stämmer med verkliga förhållanden. - Inventering av abonnemang och taxor för att kunna optimera utifrån dessa. Analysen ska utmynna i förslag till åtgärder, vilka beskrivs i en energioptimeringsplan. | Under startperioden | L | FS |
| 3 | Energioptimeringsplan I energioptimeringsplanen beskrivs vilka åtgärder L avser att genomföra för att effektivisera energianvändningen och minska energikostnaderna. Planen ska bidra till ett bibehållet eller förbättrat inomhusklimat. Planen ska innehålla allt från löpande optimeringsåtgärder till större investeringar, grupperat enligt följande: - Optimeringsåtgärder – justeringar av befintliga system Optimeringsåtgärderna ska omfatta både perspektivet att minimera energianvändningen i sig, samt perspektivet att minska kostnaden genom att optimera enligt gällande taxor för användning och effekt. - Icke fungerande delar Saker i fastigheten som inte fungerar som avsett, exempelvis stillastående fläktar eller trasiga tätningslister. - Investeringar Åtgärder som kräver en större ekonomisk insats, exempelvis byte av aggregat, isolering, fönsterbyten. | Under startperioden | L | FS |
| 3 | Investeringar De förslag på åtgärder som är investeringar ska lönsamhetsberäknas av L och innehålla bedömd minskning av energianvändningen. Lönsamhetsberäkningen utförs enligt livscykelperspektiv. Om inte annat anges av B ska L föreslå vilken kalkylränta och teknisk livslängd som ska användas. Genomförande av föreslagna investeringar ingår ej i entreprenaden. | Under startperioden | L | FS |
| 4 | Mätare I det fall L bedömer att det skulle vara lönsamt för B att ha fler mätpunkter för försörjningsmedia ska förslag på dessa vara en del i energioptimeringsplanen. | Under startperioden | L | FS |
| SB3.3.2 | Energioptimering löpande |  | L | FL |
|  | Förutsättningar för tjänsten L tillhandahåller system för energistatistik. Samtliga energivärden lämnas till B i excelformat vid avslutad entreprenad. Inomhusklimat L och B ska tillsammans gå igenom vad som är en önskvärd inomhustemperatur, då detta kraftigt påverkar energianvändningen. Överenskommen genomsnittlig inomhustemperatur: [xxx] °C, dock lägst [xxx] °C lufttemperatur Avser objekt: Fastigheten [Namn på fastigheten] |  |  |  |
| 1 | Energianvändning L ska under kontraktstiden följa upp referensvärdena genom att registrera, analysera och redovisa B:s energianvändning på samma sätt som referensvärdet är framtaget. Värdena kommer L tillhanda genom [välj ett alternativ, ta bort övriga: driftleverantör skickar avlästa värden / B skickar avlästa värden / L får tillgång till fjärravläsning / L får tillgång till värden hos leverantörer av försörjningsmedia] Energianvändningen för uppvärmning ska normalårskorrigeras av L per månad, på samma sätt som referensvärdet. Analys av SCOP-värden från värme-/kylpumpar ingår i detta. | Månadsvis | L | FL |
| 2 | Vid varje ny 12-månaderspersiod, komplettera referensvärdesfilen med nya värden för den senaste 12-månadersperioden. | Årligen | L | FL |
| 3 | Energistatistik-rapportering Rapportera energistatistiken till B. I rapportering av energistatistik redovisas energianvändningen även i nyckeltal, fördelat per kvadratmeter Atemp. Rapporteringen ska innefatta historiska värden och visa trender, samt innehålla en kommentar om utfallet. | Månadsvis | L | FL |
| 4 | Uppdatering energioptimeringsplan Energioptimeringsplanen ska kontinuerligt uppdateras av L utefter genomförda åtgärder, utfall i energianvändning samt nya insikter om fastigheten. Planen ska gås igenom med B på Energimötena. Eventuella andra mätningar dokumenteras i Energioptimeringsplanen. | Löpande | L | FL |
| 5 | Löpande optimering energianvändning Genomföra löpande optimering enligt energioptimeringsplan, vilket avser justeringar av olika inställningar så att systemen arbetar optimalt tillsammans för att uppnå inomhusklimat till lägsta möjliga energianvändning. Exempel på optimeringsuppgifter är att justera systeminställningar såsom temperaturer och flöden i små steg och därefter utvärdera förändringarna. | Löpande | L | RÖ |
| 6 | Optimering utefter abonnemang och taxor Utefter analysen av abonnemang och taxor justera inställningar utifrån kostnadsperspektivet. Exempel på kostnadsoptimering är att minska högst uttagna effekt som påverkar abonnemangsavgifter och att styra energianvändning till lämpliga tider på dygnet. | Löpande | L | RÖ |
| 7 | Kontroll inomhusklimat I det fall ett klagomål inkommer angående inomhusklimat åligger det L att på plats göra en mätning för att konstatera om en avvikelse föreligger. Mätningarna ska dokumenteras. Om klimatet inte kan uppnås i vissa lägenheter ska L analysera vad detta beror på och föreslå förändringar som kan göras för dessa lägenheter, så att optimeringsarbetet kan fortsätta. | Vid behov | L | RÖ |
| 8 | Energirelaterat underhåll När någon installation eller byggnadsdel inte längre fungerar ska L komma med rekommendation huruvida funktionen ska förändras eller kvarstå, med tanke på energianvändningen. Exempel på detta är trasig pump som behöver bytas ut, där L kan rekommendera att förbättrad styrmöjlighet kan ge positiva effekter på energianvändningen. | Vid behov | L | FL |
| 9 | Identifiera möjliga förbättringar avseende energi Identifiera och dokumentera behov av förändringar i fastigheten som kan minska energianvändningen och samtidigt beräknas vara lönsamma. | Löpande |  | FL |
| 10 | Planera och styra energirelaterade förändringar Vid identifierade möjliga energibesparingar som kräver en investering: - Göra kalkyl på investeringen - Hitta lämpliga aktörer för genomförande (konsulter och leverantörer) - Vara ett stöd till B genom projektet - Följa upp effekten av projektet | Endast efter beställning av B | L | RÖ |
| 11 | Justering av referensvärde Under kontraktstiden kan förändringar som inte är en följd av åtgärder enligt entreprenad komma att påverka referensvärdet. För de fall detta sker ska justering av referensvärdet göras. Exempel på förändringar är: - Byte av energitekniska installationer och system - Tilläggsisolering av klimatskal och/eller byte av fönster - Om-/tillbyggnad eller rivning av byggnad - Väsentlig förändring av verksamhetstider och/eller verksamheter Det kan även tillkomma andra förändringar än ovanstående som är så betydande att en justering behöver ske. I det fall B gör en förändring enligt ovan ansvarar B för att meddela L detta snarast, dock senast fyra (4) veckor efter förändringen. Med detta som underlag utarbetar L ett förslag till justering av referensnivån och frågan tas upp vid kontraktsmöten. Om L upptäcker en plötslig ökning av energianvändningen och den inte kan härledas till en driftstörning eller liknande, tillfrågas B om en förändring skett. Om så varit fallet utarbetar L ett förslag till justering av referensnivån. | Vid behov | L | RÖ |
| SB5 | Myndighetskrav |  | L | RÖ |
|  | Förutsättningar för tjänsten B lämnar protokoll från myndighetsbesiktningar till L efter genomförd besiktning. Avser objekt: Fastigheten [Namn på fastigheten] |  |  |  |
| 1 | Gå igenom protokoll från OVK och Energideklaration. Föreslå B åtgärder baserat på resultatet av besiktningarna. | Efter besiktning | L | RÖ |
| sc | fASTIGHETSTEKNIK |  | L | FL |
|  | Förutsättningar för tjänsten Arbeten på plats i fastigheten avser uppföljning av att systemen fungerar som avsett och sköts på ett korrekt sätt, d.v.s. den ersätter inte ordinarie tillsyn och skötsel som sker med SL för fastighetsdrift. [Checklista för normal tillsyn och skötsel som bör utföras finns som separat dokument.] Kontrollerna ska dokumenteras och lämnas till B i form av en enklare rapport inklusive rekommendationer. |  |  |  |
| SC1 | Arbeten med STYR- OCH ÖVERVAKNINGSSYSTEM |  | L | FL |
|  | Förutsättningar för tjänsten Avser objekt: Styr och övervakningssystemet (S/Ö-systemet) |  |  |  |
| 1 | Löpande Använda S/Ö-systemet kontinuerligt för den löpande optimeringen. Gå igenom och analysera larm, men ej utföra avhjälpande åtgärder. Föra en dialog med SL för ordinarie drift om de larm som uppkommer. | Löpande | L | FL |
| SC4 | Arbeten med installationssystem |  | L | FL |
|  | Förutsättningar för tjänsten Avser objekt: Värmesystem, ventilationssystem, vatten/avloppssystem samt kylsystem [stryk kylsystemet om det inte finns]. |  |  |  |
| 1 | Kontroll på plats att samtliga installationssystem fungerar som avsett och främjar minimerad energianvändning i linje med energioptimeringsplanen. Kontrollen omfattar samtliga tillgängliga komponenter i systemen förutom rördragningar/kanalisation, komponenter placerade i lägenhet eller dolda i schakt och dylikt. | Fyra gånger per år | L | FL |
| SC5 | Arbeten med ELSYSTEM |  | L | FL |
|  | Förutsättningar för tjänsten Avser objekt: Belysning och elvärmesystem |  |  |  |
| 1 | Kontroll av att ljuskällor - och styrning av dessa främjar minimerad energianvändning. Anvisningar för eventuella förändringar av belysningstyp tas fram i samverkan med ordinarie drift. | Årligen | L | FL |
| 2 | Kontroll av att värmekablar (avisning av tak, - stuprör och markvärme) har korrekt styrning. | Årligen | L | FL |

# Om referensvärdet

L ska under startperioden ta fram referensvärde för B:s energianvändning och energikostnader, detta dokument beskriver vad som gäller för referensvärdet.

Kvadratmeter Atemp beräknas enligt definitionen i Boverkets byggregler, BBR. För denna entreprenad gäller [framgår i energideklarationen, skriv in antal] kvadratmeter Atemp.

Referensvärdet för energianvändning är ett genomsnittligt värde för energianvändningen, korrigerad enligt normalår eller med energiindex, under de senaste tre åren innan entreprenaden startar (rullande 12 månader). Referensvärdet för energikostnader är värdet ett år innan entreprenaden startar (rullande 12 månader) och omfattar både fasta och rörliga kostnader.

I fasta kostnader ingår följande data:

- För fjärrvärme: Effektbehov, Flöde, Returtemperaturer, Administrationsavgift (om den påverkas utifrån abonnerad effekt, flödesavgift eller returtemperatur).

- För el: Fast kostnad för abonnemang, Rörlig effektkostnad

- För fjärrkyla (om det förekommer): Effektbehov, Flöde, Returtemperaturer, Administrationsavgift (om den påverkas utifrån abonnerad effekt, flödesavgift eller returtemperatur).

- För vatten: Fast avgift för dricksvatten och spillvatten (exkl. eventuell avgift för dagvatten)

Energikostnader beräknas enligt följande:

- Värme: Värmeanvändning (kWh) * värmepris per kWh enligt aktuellt abonnemang

- Fastighetsel: Elanvändning (kWh) * elpris per kWh enligt aktuellt abonnemang

- Tappvarmvatten: Vattenanvändning kallvatten och varmvatten (m3) * pris per m3

  - Om separat mätare för energianvändning för tappvarmvatten saknas: Schablon enligt punkt 2.4*pris per kWh enligt aktuellt abonnemang

  - Om separat mätare för energianvändning för tappvarmvatten finns: Uppmätt energianvändning (kWh)* pris per kWh enligt aktuellt abonnemang

  - Om separat mätning för tappvarmvatten saknas ska tappvarmvattenanvändningen antas till 25 kWh/m2, Atemp.

Om det finns fler abonnemang ska dessa redovisas separat. Om det finns undermätare ska användningen redovisas per mätare.

Sammanställning referensvärden

Sammanställning av referensvärden för energianvändning och energikostnader ska, om inget annat överenskommes mellan B och L, ske i nedanstående format.

|  | År 1 (12 mån) 20xx-xx-xx - 20xx-xx-xx | År 2 (12 mån) 20xx-xx-xx - 20xx-xx-xx | År 3 (12 mån) 20xx-xx-xx - 20xx-xx-xx |
| --- | --- | --- | --- |
| Värme |  |  |  |
| Energianvändning |  |  |  |
| Fasta kostnader |  |  |  |
| Rörliga kostnader |  |  |  |
| Fastighetsel |  |  |  |
| Energianvändning |  |  |  |
| Fasta kostnader |  |  |  |
| Rörliga kostnader |  |  |  |
| Kyla |  |  |  |
| Energianvändning |  |  |  |
| Fasta kostnader |  |  |  |
| Rörliga kostnader |  |  |  |
| Tappvatten |  |  |  |
| Fasta kostnader, kallt och varmt vatten |  |  |  |
| Rörliga kostnader, kallt och varmt vatten |  |  |  |
| Energianvändning för tappvarmvatten |  |  |  |